- 串口改网口模块设置说明

- 连接模块和雷达：将模块和雷达连接，网线连接，网线接到电脑给雷达供9v~24v 宽电压供电。

- 二. 运行 NetModuleConfig.exe 设置模块参数，操作如下：

1：单击搜索设备，找到设备。

2：双击搜索到的设备，获取参数。

3：根据实际需求修改模块参数，

设置网络方式为 UDP CLIENT（必须）

本地端口： 2369，

目的 IP: 192.168.1.102

目的端口： 2368

注意：	1：设置网络方式默认必须更改成  UDP CLIENT

2：网络IP,端口可任意更改成符合IP4的协议的IP地址和端口，但两个IP要在同一网段下。

串口波特率： 115200（必须）

串口波数据位：8

串口波停止位：1

串口波检验：无校验

注意：要按照以上的参数的更改。

4：然后点击配置模块。

配置完成后，模块会重启，稍等一会，点击 “搜索设备”，找到模块，查看配置结果。

- 三、常见问题及注意事项

(a)检查一下模块与 PC 是否直连或在在同一子网内。比如当子网掩码为 255.255.255.0 时，

192.168.1.1 与 192.168.1.2 处于同一子网，而 192.168.1.1 与 192.168.2.1 则分别处于 不同的子网内。

(b)检查一下网卡选择是否正确。这主要是针对多网卡 PC，比如笔记本一般有一个有线网卡

和一个无线网卡，配置模块时，需要选择有线网卡而不是无线网卡。